Megadott állapotokat bejáró sorrendi hálózat tervezése
szinkron számlálóval

Feladat:

Tervezzen olyan szinkron sorrendi hálózatot, amely a következő állapotokat járja be:

RES -> 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8 és újra 0

Működési tábla:

n. állapot	n+1. állapot

| S. | QD | QC | QB | QA | (n+1.) | QD | QC | QB | QA | LOAD | CLEAR | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0h. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 1h. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2h. | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3h. | 0 | 0 | 1 | 1 | - | X | X | X | X | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4h. | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5h. | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6h. | 0 | 1 | 1 | 0 | - | X | X | X | X | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 7h. | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 8h. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 9h. | 1 | 0 | 0 | 1 | - | X | X | X | X | 1 | 1 | - | - | - | - |

A LOAD, CLEAR  bemenet vezérlőfüggvényének meghatározása:

| QD | QC | QB | QA | Dekódolt jel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | DEK2 = QD*QC*QB*QA |
| 0 | 1 | 0 | 1 | DEK5 = QD*QC*QB*QA |
| 1 | 0 | 0 | 0 | DEK8 = QD*QC*QB*QA |

CLEAR=RES+DEK8

LOAD=DEK2+DEK5

A párhuzamos beíró bemenetek vezérlőfüggvényének meghatározása:

|  | D | C | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEK2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEK5 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| D | C |
| --- | --- |
| D=0 | C=1 |

| B | A |
| --- | --- |
| B=DEK2 B=DEK5 | A=DEK2 A=DEK5 |

Kapcsolási rajz